INFORMACIÓN TFG

SERGIO BELVÍS BARBA

DAMIEM RAVE GRIZALES

BRIAN CAMBA HIPÓLITO

Información General y Contexto del Proyecto Intermodular.

También visto:

Conexión código C++ y Java.

Inyección de código Java en HTML

Control de código C++ desde la página web

( Ejecutar código a través de un botón… )

## 🧩 Contexto del proyecto

Tienes un Arduino Uno con sensores conectados, que envía datos (por ejemplo, lecturas o eventos de botones).
 Un programa en Java recibe esos datos, los procesa y genera dos gráficos (líneas y columnas) que se muestran en una ventana Java (GUI).
 Tu objetivo es mostrar esos gráficos dentro de una página web y, además, poder controlar cuándo se ejecuta el Arduino desde esa misma página.

## 🎯 Objetivos principales

- Comunicación inalámbrica entre Arduino y Java.

- Mostrar los gráficos Java dentro o junto con una página web.

- Permitir que la web controle la ejecución del código (por ejemplo, iniciar lectura del Arduino).

## ⚙️ Punto 1: Comunicación inalámbrica (Bluetooth)

### ➤ Qué es:

Conectar Arduino con el ordenador sin cables, usando un módulo Bluetooth (como el HC-05 o HC-06).

### ➤ Cómo se soluciona:

- Conecta el módulo Bluetooth al Arduino (RX, TX, GND, VCC).

- Configura la conexión serie en Java para escuchar el puerto Bluetooth virtual (por ejemplo, COM6).

### ➤ Qué requiere:

- Módulo Bluetooth HC-05/HC-06.

- Librería RXTX o jSerialComm en Java para leer el puerto serie.

- Configurar el emparejamiento Bluetooth entre Arduino y el PC.

## 🌐 Punto 2: Mostrar los gráficos de Java en una página web

### ➤ Qué es:

Tu programa Java genera gráficos y quieres verlos dentro de un navegador.

### ➤ Soluciones posibles:

#### 🔹 Opción A — Servidor Java (recomendado)

- Tu aplicación Java actúa como un servidor web (por ejemplo, usando Spring Boot, Jetty o SparkJava).

- Los gráficos se generan en Java y se envían como imágenes o datos JSON a la página HTML.

- El navegador muestra los gráficos con JavaScript (Chart.js, D3.js, etc.).

🧠 Esto separa la lógica (Java) de la interfaz (HTML/JS), y es lo más moderno y práctico.

#### 🔹 Opción B — Integrar el programa Java directamente

- Puedes incrustar una app Java (JavaFX o Swing) en una página usando un applet o JNLP,
 pero esto está obsoleto y bloqueado por los navegadores modernos.
 ⚠️ No recomendable en 2025.

## 🕹️ Punto 3: Control del Arduino desde la web

### ➤ Qué es:

Poder hacer clic en un botón web (por ejemplo, “Iniciar lectura”) que mande una orden al Arduino.

### ➤ Cómo se soluciona:

- La página web envía una petición HTTP o WebSocket al servidor Java.

- Java interpreta la orden y envía un comando por Bluetooth al Arduino (por el puerto serie).

- Arduino responde o cambia su comportamiento (por ejemplo, empieza a enviar datos).

### ➤ Qué requiere:

- Un servidor en Java que acepte peticiones web.

- Comunicación bidireccional: web → Java → Arduino y Arduino → Java → web.

- JavaScript en la web para hacer peticiones (fetch() o socket.io).

## 💾 Flujo general del sistema

- Arduino → envía datos (por Bluetooth)

- Java → recibe datos, los procesa y genera resultados (gráficos o JSON)

- Servidor Java → expone los datos a la web

- Web (HTML + JS) → muestra los gráficos y permite enviar comandos de control

- Java → recibe los comandos desde la web y los reenvía al Arduino

## 🧱 Tecnologías implicadas

| Área | Herramienta recomendada | Función |
| --- | --- | --- |
| Comunicación Arduino ↔ Java | jSerialComm | Lectura/escritura por Bluetooth |
| Servidor Web | Spring Boot o SparkJava | Enviar datos a la web y recibir comandos |
| Interfaz web | HTML + CSS + JS + Chart.js | Mostrar gráficos dinámicos |
| Comunicación web ↔ Java | HTTP o WebSocket | Intercambio de datos |
| Comunicación Java ↔ Arduino | Bluetooth Serial | Control y lectura de sensores |

## 🧭 Recomendación final de arquitectura

Si tu meta es hacerlo moderno, funcional y sin dependencias obsoletas:

- Usa Arduino + Bluetooth HC-05 para mandar datos.

- Crea un programa Java servidor (con Spring Boot o SparkJava).

- Envía los datos procesados como JSON a una página HTML/JS.

- Usa Chart.js para los gráficos.

- Controla el Arduino desde la web con botones que hacen peticiones al servidor.

¿Quieres que te organice esta misma información como un esquema visual (tipo mapa de proyecto) o prefieres que lo deje en texto estructurado como ahora?